Dobrý den,

dovolte mi, abych Vám představil svůj dopravní návrh, který podávám jako účastník v soutěži Dopravní návrh, na změnu v PID.

Chtěl bych se svým dopravním návrhem zaměřit na zlepšení situace a obslužnosti v oblasti filmových ateliérů a okolí. Na tuto oblast jsem se zaměřil z toho důvodu, že po změnách v září roku 2012 došlo dle mého názoru k nepřiměřené redukci dopravních spojů a na společnost Ropid byly dokonce poslány petice kvůli nedostačující dopravní obslužnosti.

Na úvod bych nejprve shrnul aktuální situaci:

Oblast filmových ateliérů nyní obsluhují 2 linky:

105 (Smíchovské nádraží – Filmové Ateliéry – Smíchovské nádraží) - polookružní linka s intervalem 3x do hodiny (kromě večerů a víkendů), resp. 3x směrem na FA a 3x směrem na SN - celkově 6x do hodiny.

230 (Sídliště Stodůlky – Filmové Ateliéry) – linka s intervalem 2x do hodiny, resp. 2x směrem na FA a 2x směrem na SS - celkově 4 do hodiny.

Souhrn: Celkem tedy (při počítání všech odjezdů a příjezdů) se v oblasti FA protočí 10 spojů.

Pokračoval bych porovnáním se situací před změnami roku 2012:

Oblast FA tehdy obsluhovaly 3 linky:

246 (Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín) – linka s intervalem 2x do hodiny, resp. 2x ze SN na FA, 2x z NR na FA, 2x z FA na NR, 2x z FA na SN - celkově 8x (nebo 4x) do hodiny

248 (Smíchovské nádraží – Holyně) – linka, která obsloužila FA 2x do hodiny, resp. 1x ze SN na FA, 1x z FA na H, 1x z H na FA, 1x FA na SS - celkově 4x (nebo 8x) do hodiny

Tyto 2 linky byly téměř identické a do 2 hodin jich odjelo stejně, protože v jedné hodině jely buďto dvě 246 a jedna 248 nebo dvě 248 a jedna 246 (společně tedy 12x do hodiny).

192 (Budějovická – Pražská Čtvrť) – linka s intervalem 3x do hodiny, resp. 3x z B na FA, 3x z FA na PČ, 3x z PČ na FA, 3x z FA na B – celkově 12x do hodiny

Souhrn: Celkem tedy (při počítání všech odjezdů a příjezdů) se v oblasti FA protočilo 24 spojů.

Vyhodnocení: Počet všech spojů v oblasti FA se tedy redukoval o celkem 14 spojů. Myslím si tedy, že taková redukce byla naprosto nepřiměřená, ačkoliv v určitém rozsahu proběhnout mohla (vzhledem k  průzkumům společnosti Ropid). Myslím si, že největším problémem je nedostačující obslužnost mezi Filmovými ateliéry a Chaplinovým náměstím, kde bylo odebráno nejvíce spojů - celkem 8 (4 příjezdy a 4 odjezdy). Zcela nevyhovující je pak především vzájemné křížení spojů linek 105 a 230 (spoj linky 230 vyjíždí z FA téměř vždy těsně po odjezdu spoje linky 105, zvláště o víkendech).  Linka 230 navíc ve špičce nabere i více než 5-ti minutové zpoždění.

Lidé také často (především o víkendech a večerech) chodí na  blízké tramvajové zastávky, na linku 170 nebo na Chaplinovo náměstí pěšky, kde bývá obvyklým účelem cesty např.: škola, bankomat, supermarket, pošta, nemocnice atd..

Řešení/návrh: Linka 230, která má nedostačující interval, by přestala jezdit do zastávky FA a jako před změnami 2012 by opět začala jezdit do konečné zastávky Chaplinovo náměstí.

Linka 105 by z obratiště SN přes FA dále pokračovala až do konečné zastávky Chaplinovo náměstí, kde by se pak otáčela v ulici Lamačova (tam by mohla být i nová zastávka, protože v blízkém okolí žádná není a autobus by se zde mohl dobře otáčet) – případná konečná zastávka. Autobus by pak jel stejným směrem opět zpátky přes FA až do konečné zastávky SN. Důležité by pak mj. také bylo, aby spoje linky 105 z Filmových ateliérů směrem na Lamačovu a Smíchovské nádraží nevyjížděly paralelně – to by se mohlo synchronizovat určením vhodné čekací doby spojů na případné konečné zastávce Lamačova nebo Smíchovské nádraží.

Obrázek s mapou v příloze a případnou novou konečnou zastávkou.

Souhrn:

Po této změně by se tedy situace a obslužnost v oblasti filmových ateliérů a okolí výrazně zlepšila. Linka 105, která by jako jediná linka obsluhovala oblast FA, by jela (do hodiny) z SN na FA 3x, z FA na L 3x, z L na FA 3x, z FA na SN 3x. Celkově by se v oblasti FA tedy protočilo 12 spojů – tedy jen o 2 spoje více než nyní a o 12 spojů méně než před změnami roku 2012.

Doufám, že se Vám můj dopravní návrh bude líbit a bude pro zlepšení dopravní situace užitečný.

S pozdravem

účastník soutěže

Josef Sklenička